Ai-WB1-32S-Kit规格书

版本 V1.1.0

版权 ©2022

文件履历表

| 版本 | 日期 | 制定/修订内容 | 制定 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.1.0 | 2022.07.04 | 首次制定 | 莫石海 | 徐宏 |

目录

1. 产品概述	4

1.1. 特性	5

2. 主要参数	6

2.1. 电源选型	6

2.2. 静电要求	6

2.3. 电气特性	7

2.4. WiFi射频性能	7

2.5. BLE 射频性能	8

2.6. 功耗	8

3. 外观尺寸	9

4. 指示灯及按键说明	10

5. 管脚定义	11

6. 注意事项	13

7. 原理图	14

8. 产品相关型号	15

9. 产品包装信息	16

10. 联系我们	16

免责申明和版权公告	17

注 意	17

产品概述

Ai-WB1-32S-Kit是由深圳市安信可科技有限公司针对Ai-WB1-32S模组开发的一款开发板。Ai-WB1-32S-Kit采用Type-C插座，集成了CH340C USB转TTL芯片，支持2Mbps烧录固件。

Ai-WB1-32S是由深圳市安信可科技有限公司开发的Wi-Fi&蓝牙模组，该模组搭载W800芯片作为核心处理器，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 4.2协议。W800芯片内置低功耗的32位XT804 CPU，工作频率240MHz，内置2MB Flash，288KB RAM和丰富的外围接口，包括 SDIO，PSRAM，SPI，UART，I2C，PWM，ADC，Touch Senser，Duplex I2S 和 GPIO等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。

图1 W800芯片架构图

特性

- 适用Ai-WB1-32S模组

- Type-C接口

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议

- Wi-Fi安全支持Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2 /WPS

- 支持20/40MHz带宽，最高速率 150 Mbps

- Bluetooth 低能耗 4.2

- 支持 Station 、Station + SoftAP 、SoftAP模式

- 支持32-bit XT804 CPU，288KB RAM

- MCU内置Tee安全引擎，代码可区分安全事件/非安全事件

- 集成SASC/TIPC，内存及内部模块/接口可配置安全属性，防止非安全代码访问

- 启用固件签名机制，实现安全Boot/升级

- 具备固件加密功能，增强代码安全

- 固件加密密钥使用非对称算法分发，增强密钥安全性

- 硬件加密模块：RC4256，AES128，DES/3DES，SHA1/MD5，CRC32，2048RSA，真随机数发生器

- 支持SDIO，PSRAM，SPI，UART，I2C，PWM，ADC，Touch senser，Duplex I2S 和 GPIO

- 集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA/蓝牙

- 支持多种休眠模式，待机电流小于20μA

- 通用AT指令可快速上手

- 支持二次开发，集成了Windows、Linux开发环境

主要参数

表1 主要参数说明

| 开发板型号 | Ai-WB1-32S-Kit |
| --- | --- |
| 适合模组 | Ai-WB1-32S |
| 封装 | DIP-38（2.54间距标准排针） |
| 尺寸 | 25.4*55.78(±0.2)mm |
| 天线形式 | 板载天线 |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| 存储环境 | -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH |
| 供电范围 | 供电电压5V电流大于500mA |
| 支持接口 | UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI/Duplex I2S/SDIO |
| 可用IO口数量 | 18 个 |
| 串口速率 | 支持110~2000000bps ，默认115200 bps |
| 蓝牙 | BLE 4.2 |
| 安全性 | Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2 /WPS |
| Flash | 默认2MByte |

电源选型

Ai-WB2-32S-Kit支持三种供电方式：

- Type-C 接口供电（建议）

- 5V 和 GND 排针供电

- 3V3 和 GND 排针供电

静电要求

Ai-WB1-32S-Kit开发板是静电敏感设备，在搬运时需要采取特殊预防措施。

图2 ESD防静电图

电气特性

表2 电气特性表

| 参数 |  | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  | 3V3/VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
|  |  | 5V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| I/O | VIL | - | -0.3 | - | 0.8 | V |
|  | VIH | - | 2.0 | - | VDD+0.3 | V |
|  | VOL | - | - |  | 0.4 | V |
|  | VOH | - | 2.4 |  | - | V |
|  | IMAX | - | - | - | 24 | mA |

WiFi射频性能

表3 WiFi射频性能表

| 描述 | 典型值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |  |  | MHz |
| 输出功率 |  |  |  |  |
| 模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 11n模式HT20，PA 输出功率 | - | 12 | - | dBm |
| 11g模式，PA 输出功率 | - | 13 | - | dBm |
| 11b模式，PA 输出功率 | - | 18 | - | dBm |
| 接收灵敏度 |  |  |  |  |
| 模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 11b，1 Mbps | - | -95 | - | dBm |
| 11b，11 Mbps | - | -85 | - | dBm |
| 11g, 6 Mbps | - | -89 | - | dBm |
| 11g，54 Mbps | - | -72 | - | dBm |
| 11n，HT20 (MCS7) | - | -69 | - | dBm |

BLE 射频性能

表4 BLE射频性能表

| 描述 | 典型值 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |  |  |  | MHz |
| 输出功率 |  |  |  |  |  |
| 速率模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  | 单位 |
| 1Mbps | - | 4 |  | 6 | dBm |
| 接收灵敏度 |  |  |  |  |  |
| 速率模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  | 单位 |
| 1Mbps 灵敏度@30.8%PER | - | -92 |  | - | dBm |

功耗

下列功耗数据是基于单模组3.3V的电源，25°C的环境温度，并使用内部稳压器测得。

- 所有测量均在有滤波器的情况下，于天线接口处完成。

- 所有发射数据是基于100%的占空比，在持续发射的模式下测得的。

表5 功耗表

| 模式 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射802.11b，11Mbps，POUT=+19dBm | - | 348 | - | mA |
| 发射802.11g， 54Mbps， POUT =+15dBm | - | 190 | - | mA |
| 发射802.11n， MCS7， POUT =+12dBm | - | 190 | - | mA |
| 接收802.11b，包长1024字节 | - | 96 | - | mA |
| 接收802.11g，包长1024字节 | - | 96 | - | mA |
| 接收802.11n，包长1024字节 SRAM retention ) | - | 96 | - | mA |
| 待机电流 | - | 20 | - | μA |

外观尺寸

正面

背面

图3 外观图(图片及丝印仅供参考，以实物为准）

图4 尺寸图

指示灯及按键说明

Ai-WB1-32S-Kit也接入了冷暖灯及RGB灯，也引出了RST（复位按键）键和BOOT键（下载按键），如下图所示：

RGB灯

RST键

BOOT 键

暖灯

冷灯

图5 指示灯及按键示意图

表6 指示灯/按键IO对应表

| 器件 | 功能 | GPIO |
| --- | --- | --- |
| RGB灯 | R（红灯） | PA4 |
|  | G（绿灯） | PB0 |
|  | B（蓝灯） | PB1 |
| 冷灯 | / | PB2 |
| 暖灯 | / | PB3 |
| RST键 | 复位按键 | RST |
| BOOT键 | 下载按键 | PA0 |

管脚定义

Ai-WB1-32S-Kit共接出 38个接口，如管脚示意图，管脚功能定义表是接口定义。

正面

背面

图5 管脚示意图

表6 管脚功能定义表

| 脚序 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3V3 | 3.3V供电 |
| 2 | RST | 作为芯片使能，高电平使能 |
| 3 | PA7 | PWM4/LSPI_MOSI/I2S_MCK/I2S_DI/Touch0/GPIO |
| 4 | PA1 | JTAG_CK/I2C_SCL/PWM3/I2S_LRCK/ADC0 |
| 5 | NC | 悬空 |
| 6 | NC | 悬空 |
| 7 | PA4 | JTAG_SWO/I2C_SDA/PWM4/I2S_BCK/ADC1 |
| 8 | PB0 | PWM0/LSPI_MISO/UART3_TX/PSRAM_CK/Touch3/GPIO |
| 9 | PB1 | PWM1/LSPI_CLK/UART3_RX/PSRAM_CS/Touch4/GPIO |
| 10 | PB8 | I2S_BCK/MMC_D0/PWM_BREAK/SDIO_D0/Touch11/GPIO |
| 11 | PB9 | I2S_LRCK/MMC_D1/HSPI_CS/SDIO_D1/Touch12/GPIO |
| 12 | PB5 | LSPI_MOSI/UART2_CTS/UART4_RX/PSARM_D3/Touch8/GPIO |
| 13 | PB4 | LSPI_CS/UART2_RTS/UART4_TX/PSRAM_D2/Touch7/GPIO |
| 14 | GND | 接地 |
| 15、16、17、18 | NC | 悬空 |
| 19 | 5V | 5V供电 |
| 20、21、22、23、24 | NC | 悬空 |
| 25 | PA0 | I2S_MCLK/LSPI_CS/PWM2/I2S_DO/BOOTMODE |
| 26 | NC | 悬空 |
| 27 | PB7 | UART1_RX/MMC_CMD/HSPI_INT/SDIO_CMD/Touch10/GPIO |
| 28 | PB6 | UART1_TX/MMC_CLK/HSPI_CK/SDIO_CK/Touch9/GPIO |
| 29 | NC | 悬空 |
| 30 | PB3 | PWM3/LSPI_MISO/UART2_RX/PSRAM_D1/Touch6/GPIO |
| 31 | PB2 | PWM2/LSPI_CK/UART2_TX/PSRAM_D0/Touch5/GPIO |
| 32 | NC | 悬空 |
| 33 | PB10 | I2S_DI/MMC_D2/HSPI_DI/SDIO_D2/GPIO |
| 34 | RX | UART0_RX/PWM1/UART1_CTS/I2C_SCL |
| 35 | TX | UART0_TX/PWM0/UART1_RTS/I2C_SDA |
| 36 | WAKE | WAKEUP唤醒功能 |
| 37 | PB11 | I2S_DO/MMC_D3/HSPI_DO/SDIO_D3/GPIO |
| 38 | GND | 接地 |

注意事项

Ai-WB1-32S-Kit在用作串口通讯时，Type-C接口和排针的TX、RX接口不能同时接入，否则会导致Type-C接口无法发送数据。

两者不要同时接入

正面

背面

图8 接口示意图

原理图

图7 开发板原理图

产品相关型号

表8 产品相关型号表

| 产品型号 | 供电 | 封装 | 尺寸 | 天线接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai-WB1-12F | 3.0V ~ 3.6V，I≥500mA | SMD-22 | 24.0*16.0*3.1(±0.2)mm | 板载PCB天线 |
| Ai-WB1-32S | 3.0V ~ 3.6V，I≥500mA | SMD-38 | 25.5*18.0*3.1(±0.2)mm | 默认板载PCB天线/兼容IPEX接口 |
| Ai-WB1-12F-Kit | 3.3V或5V, I>500mA | DIP-30 | 25.41*55.19(±0.2)mm | 板载PCB天线 |
| Ai-WB1-32S-Kit | 3.3V或5V, I>500mA | DIP-38 | 25.4*55.78(±0.2)mm | 板载PCB天线 |
| 产品相关信息：https://docs.ai-thinker.com |  |  |  |  |

产品包装信息

表9 包装信息表

| 包装清单 | 包装方式 | 每包数量 （静电袋） | 每包数量 （密封袋） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ai-WB1-32S-Kit | 泡棉+静电袋 | 1pcs | 20pcs |

联系我们

安信可官网            官方论坛            开发DOCS            安信可领英     天猫旗舰店            淘宝店铺            阿里国际站

技术支持邮箱：support@aithinker.com

国内商务合作：sales@aithinker.com          海外商务合作：overseas@aithinker.com

公司地址：深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港C栋403、408-410

联系电话：0755-29162996

问问安信可

安信可公众号

- 免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的URL地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。

- 注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。